ZT.01a                                                                            	        	 1ks

Název: Závěsný klozet, hluboké splachování

Umístění: DS.3.06

Označení ve výkresu: interiérový prvek ZT.01a

Barva, úprava povrchu: bílá

včetně instalačního modulu

Poznámka: + montážní prvek pro WC , ovládání zepředu

ZT.01b                                                                            	        	 2ks

Název: Závěsný klozet pro děti, s hlubokým splachováním, pro wc sedátko

Umístění: DS.3.05

Označení ve výkresu: interiérový prvek ZT.01b

Barva, úprava povrchu: bílá

Poznámka: + montážní prvek pro WC, ovládání zepředu

ZT.02a                                                                                             1ks

Název: WC sedátko

Umístění: DS.3.06

Označení ve výkresu: interiérový prvek ZT.02a

Barva: bílá

Poznámka:

ZT.02b                                                                                             2ks

Název: Dětské WC sedátko

Umístění: DS.3.05

Označení ve výkresu: interiérový prvek ZT.02b

Barva: bílá

Poznámka:

ZT.03                                                                                             3ks

Název: splachovací tlačítko

Umístění: DS.3.05, DS.3.06

Označení ve výkresu: interiérový prvek ZT.03

Firma: kompatibilní s wc nádržkou

Typ: SIGMA01 115.770.21.5

Barva, úprava povrchu: stříbrný

ZT.04                                                                                             2ks

Název: zásobník na toaletní papír

Umístění: DS.3.05, DS.3.06

Označení ve výkresu: interiérový prvek ZT.04

Barva, úprava povrchu: nerez

ZT.05                                                                                               2ks

Název: nástěnný odpadkový koš

Umístění: DS.3.05, DS.3.06

Označení ve výkresu: interiérový prvek ZT.05

Barva, úprava povrchu: nerez

ZT.06                                                                                               1ks

Název: zásobník na hygienické sáčky, rozměry 95x27x136mm

Umístění: DS.3.06

Označení ve výkresu: interiérový prvek ZT.06

Barva, úprava povrchu: nerez, povrch matný

ZT.07                                                                                             2ks

Název: WC kartáč s nerezovým držákem, s nerezovým záchytným pouzdrem 90x260mm, kartáč nylonový dlouhý 320mm, montáž na stěnu

Umístění: DS.3.05, DS.3.06

Označení ve výkresu: interiérový prvek ZT.07

Barva, úprava povrchu: nerez, povrch matný

ZT.08                                                                                             3ks

Název: umývadlo závěsné keramické 50 x 38 cm, otvor pro baterii uprostřed

Umístění: DS.3.05, DS.3.06

Označení ve výkresu: interiérový prvek ZT.08

Barva, úprava povrchu: bílá lesk

ZT.09                                                                                             3ks

Název: umývadlový sifon 5/4" - 32 mm, chrom

Umístění: DS.3.05, DS.3.06

Označení ve výkresu: interiérový prvek ZT.09

Barva, úprava povrchu: chrom

ZT.10                                                                                             3ks

Název: umývadlová stojánková jednopáková baterie, výška 150mm, bez výpusti

Umístění: DS.3.05, DS.3.06

Označení ve výkresu: interiérový prvek ZT.10

Barva, úprava povrchu: chrom

ZT.11								  			1ks

Název: zásobník skládaných papírových ručníků, uzamykatelný, rozměr náplně max. 260x100 mm, rozměr: 345x268x112 mm

Umístění: DS.3.05

Označení ve výkresu: interiérový prvek ZT.11

Barva, úprava povrchu: nerez matný

ZT.12                                                                                             3ks

Název: zrcadlo 40 x 60 cm

Umístění: DS.3.05, DS.3.06

Označení ve výkresu: interiérový prvek ZT.12

Firma:

Typ:

Barva, úprava povrchu:

ZT.13                                                                                             2ks

Název: dávkovač mýdla nástěnný, plastová vnitřní nádobka, 1l

Umístění: DS.3.05, DS.3.06

Označení ve výkresu: interiérový prvek ZT.13

Barva, úprava povrchu: nerez, povrch matný

ZT.14a                                                                                             1ks

Název: nástěnná páková sprchová baterie, orientace páky nepřekáží v prostoru

Umístění: DS.3.05

Označení ve výkresu: interiérový prvek ZT.14a

Barva, úprava povrchu: chrom

ZT.14b                                                                                             1ks

Název: ruční sprcha, trysky s úpravou pro snadné čištění od vodního kamene, délka 200mm

Umístění: DS.3.05

Označení ve výkresu: interiérový prvek ZT.14b

Barva, úprava povrchu: mosaz/chrom

ZT.14c                                                                                             1ks

Název: opletená sprchová hadice, roztažitelná 150 – 180 cm, materiál chrom

Umístění: DS.3.05

Označení ve výkresu: interiérový prvek ZT.14c

Barva, úprava povrchu: nerez lesk

ZT.15                                                                                             1ks

Název: sprchová vanička 800x800 umělý mramor

Umístění: DS.3.05

Označení ve výkresu: interiérový prvek ZT.15

Barva, úprava povrchu: bílá

Pozn.: Vaničky mají hladké dno, montážní nožičky jsou součástí balení - možnost nastavení výšky +/- 20mm.

ZT.16                                                           			                  1ks

Název: Vaničkový sifon, průměr otvoru 90 mm, DN40

Umístění: DS.3.05

Označení ve výkresu: interiérový prvek ZT.16

Barva, úprava povrchu: chrom

ZT.17                                                                                              2ks

Název: nerezová nástěnná výlevka se zadní stěnou a mřížkou

Umístění: DS.3.01, DS.3.05

Označení ve výkresu: interiérový prvek ZT.17

Barva, úprava povrchu: nerez

Poznámka:

součásti dodavky jsou sifon a chytová sada

ZT.18                                                                                               2ks

Název: baterie pro výlevku

Umístění: DS.3.01, DS.3.05

Označení ve výkresu: interiérový prvek ZT.18

Barva, úprava povrchu: chrom

ZT.19                                							        	1ks

Název: dvojdřez,  o rozměrech 780 x 475 mm, hloubka vany dřezu je 150 mm

Umístění: DS.3.04

Označení ve výkresu: interiérový prvek ZT.19

Barva, úprava povrchu: nerezavějící ocel

ZT.20                                							        	1ks

Název: Sifon/sítko k dvojdřezu

Umístění: DS.3.04

Označení ve výkresu: interiérový prvek ZT.20

Firma:

Typ:

ZT.21                                								2ks

Název: Kuchyňská mísicí baterie +výs. hubice

Umístění: DS.3.04

Označení ve výkresu: interiérový prvek ZT.21

ZT.22                                								1ks

Název: vestavná vodní lázeň elektrická na 3 gastro nádoby s pokličkami výšky 150mm, s výpustným kohoutem

Umístění: DS.3.04

Označení ve výkresu: interiérový prvek ZT.22

ZT.23                                								1ks

Název: myčka nádobí, vestavná plně integrovaná, energetická třída D, odložený start, zvukový signál ukončení mytí, rozměry 81,5 x 44,8 x 55 cm

Umístění: DS.3.04

Označení ve výkresu: interiérový prvek ZT.23

ZT.24                                								1ks

Název: vestavná lednice bez mrazáku jednodvéřová, pod pracovní desku, objem ledničky 144l, 4 police

Umístění: DS.3.04

Označení ve výkresu: interiérový prvek ZT.24

ZT.25                                								1ks

Název: mikrovlnná trouba vestavná, vnitřní objem 20 l, příkon 1200 W, 5 úrovní výkonu, otevírání dvířek na stranu, vnější rozměry 38,8 x 59,5 x 32,5 cm, nerezové provedení

Umístění: DS.3.04

Označení ve výkresu: interiérový prvek ZT.25

ZT.26                                								1ks

Název: vestavná lednička jednodvéřová s mrazničkou, hlučnost 37dB, objem pro chlazení 110 l a mrazící přihrádka 14 l, rozměr: 87,5 x 54 x 54,9 cm

Umístění: DS.3.02

Označení ve výkresu: interiérový prvek ZT.26

INT.01											1ks

Název: přebalovací pult na kolečkách 54 x 75cm, výška 93cm, včetně podložky na přebalování

Umístění: DS.3.05

Označení ve výkresu: INT.01

INT.02a											1ks

Název: šatnička s lavicí, s horními dvířky, lepený korpus LTD 18 mm, ABS hrany tl. 2mm, zapuštěná plastová úchytka, bezpečnostní kování s tlumiči, dvojmodul (1500x605x550)

Umístění: DS.3.01

Označení ve výkresu: INT.02a

Barva, úprava povrchu: barva úchytek: krémová; korpus: bříza

lavice:	EGGER kukuřičně žlutá (Panton 141C, NCS S1050-Y10R)

dvířka: EGGER kukuřičně žlutá (Panton 141C, NCS S1050-Y10R), kiwi zelená (Panton 377U, NCS S3050-G40Y)

INT.02b											3ks

Název: šatnička s lavicí, s horními dvířky, lepený korpus LTD 18 mm, ABS hrany tl. 2mm, zapuštěná plastová úchytka, bezpečnostní kování s tlumiči, trojmodul (1500x900x550)

Umístění: DS.3.01

Označení ve výkresu: INT.02b

Barva, úprava povrchu: barva úchytek: krémová

korpus: bříza

lavice:	EGGER kukuřičně žlutá (Panton 141C, NCS S1050-Y10R)

dvířka: EGGER kukuřičně žlutá (Panton 141C, NCS S1050-Y10R), kiwi zelená (Panton 377U, NCS S3050-G40Y)

INT.03											1ks

Název: úklidová skříň vestavěná pro umístění výlevky, zapuštěné úchytky, 780x970mm výška 2900mm, dveře s větrací mřížkou (600 x 40 mm)

Umístění: DS.3.01

Označení ve výkresu: INT.03

Firma: truhlář

# Typ: atyp

Barva, úprava povrchu: HPL bílá

INT.04a                                                                                           1ks

Název: kancelářský stůl, stolová deska LTD 18mm, ABS hrana 2mm, samostatná rámová podnož bez viditelných spojů, profily 40 x 40 mm, 700 x 1500mm, výška stolu 750 mm

Umístění: DS.3.04

Označení ve výkresu: INT.04a

Barva, úprava povrchu:

Podnož: RAL 9006 hliník

Stolová deska: bříza

INT.04b                                                                                           1ks

Název: kancelářský stůl, stolová deska LTD 18mm, ABS hrana 2mm, samostatná rámová podnož bez viditelných spojů, profily 40 x 40 mm, 700 x 1400mm, výška stolu 750 mm

Umístění: DS.3.02

Označení ve výkresu: INT.04b

Barva, úprava povrchu:

Podnož: RAL 9006 hliník

Stolová deska: bříza

INT.05                                                                      			 2ks

Název: kancelářská židle se synchronní mechanikou, posuvem sedáku, opěrák síťovina černá, černý kříž, nosnost 130 kg, včetně výškově stavitelných područek

Umístění: DS.3.02, DS.3.04

Označení ve výkresu: INT.05

Barva, úprava povrchu:

Potah sedáku: krémová

INT.06											2ks

Název: stůl obdélníkový, z frézované březové překližky, oblé hrany, 1200 x 800 mm, výšku nutno konzultovat a odsouhlasit s projektantem

Umístění: DS.3.04

Označení ve výkresu: INT.06

Barva, úprava povrchu: březová překližka

INT.07										      12ks

Název: židle s motivem, z frézované březové překližky, oblé hrany, výšku nutno konzultovat a odsouhlasit s projektantem (velikost bude odpovídat zvolené výšce stolu)

Umístění: DS.3.04

Označení ve výkresu: INT.07

Barva, úprava povrchu: březová překližka

10 různých motivů, každý se bude min 1x

INT.08                                                                                          1ks

Název: policová skříň otevřená, lepený korpus LTD 18 mm, ABS hrany tl. 2mm, rozměr: 5370x430 mm, výška 2200 mm

Umístění: DS.3.03

Označení ve výkresu: INT.08

Firma: truhlář

# Typ: atyp

Barva, úprava povrchu: bříza

INT.09                                                                                           2ks

Název: skříň na matrace INT.17 a lůžkoviny, na 12 souprav, otevřená, lepený korpus LTD 18 mm, ABS hrany tl. 2mm, rozměr: 2205*678*670mm

Umístění: DS.3.03

Označení ve výkresu: INT.09

Firma: truhlář

# Typ: atyp

Barva, úprava povrchu: bříza

INT.10                                                                                           1ks

Název: kuchyňská linka, délka 2850mm - viz výkres D.1.1.04

Umístění: DS.3.04

Označení ve výkresu: INT.10

Firma: truhlář

# Typ: atyp

Barva, úprava povrchu: LTD deska

spodní skříňky dekor: bříza

horní skříňky dekor: krémově béžová

zapuštěná úchytka: krémová

INT.11a                                                                                           1ks

Název: skříň kombinovaná, dveře, police, dveře, se 2mi policemi, lepený korpus LTD 18 mm, ABS hrany tl. 2mm, zapuštěná plastová úchytka, bezpečnostní kování s tlumiči rozměr: 735 x 1049 x 480 mm

Umístění: DS.3.04

Označení ve výkresu: INT.11a

Barva, úprava povrchu: korpus: bříza

dvířka: EGGER horizont modrá (Panton 2708U, NCS S1030-R80B)

zapuštěná úchytka: krémová

INT.11b                                                                                          1ks

Název: skříň se 4mi zásuvkami, lepený korpus LTD 18 mm, ABS hrany tl. 2mm, zapuštěná plastová úchytka, bezpečnostní kování s tlumiči rozměr: 735 x 1049 x 480 mm

Umístění: DS.3.04

Označení ve výkresu: INT.11b

Barva, úprava povrchu: korpus: bříza

dvířka: EGGER horizont modrá (Panton 2708U, NCS S1030-R80B)

zapuštěná úchytka: krémová

INT.11c                                                                                           1ks

Název: skříň kombinovaná, posuvné dveře, police, se 2mi policemi, lepený korpus LTD 18 mm, ABS hrany tl. 2mm, zapuštěná plastová úchytka, bezpečnostní kování s tlumiči rozměr: 735 x 900 x 480 mm

Umístění: DS.3.04

Označení ve výkresu: INT.11c

Firma: truhlář

# Typ: atyp

Barva, úprava povrchu: korpus: bříza

dvířka: EGGER horizont modrá (Panton 2708U, NCS S1030-R80B)

zapuštěná úchytka: krémová

INT.12a                                                                                           2ks

Název: skříň otevřená se policí, lepený korpus LTD 18 mm, ABS hrany tl. 2mm, rozměr: 735 x 800 x 480 mm

Umístění: DS.3.02

Označení ve výkresu: INT.12a

Barva, úprava povrchu: bříza

INT.12b                                                                                           2ks

Název: skříň s dveřmi se policí, lepený korpus LTD 18 mm, ABS hrany tl. 2mm, rozměr: 735 x 800 x 480 mm

Umístění: DS.3.02

Označení ve výkresu: INT.12b

Barva, úprava povrchu: korpus: bříza

dvířka: EGGER horizont modrá (Panton 2708U, NCS S1030-R80B)

úchytka: hliník

INT.12c                                                                                           1ks

Název: skříň se čtyřmi zásuvkami, lepený korpus LTD 18 mm, ABS hrany tl. 2mm, rozměr: 735 x 706 x 480 mm

Umístění: DS.3.02

Označení ve výkresu: INT.12c

Barva, úprava povrchu: korpus: bříza

dvířka: EGGER horizont modrá (Panton 2708U, NCS S1030-R80B)

úchytka: hliník

INT.13a                                                                                           2ks

Název: skříň otevřená se 4mi policemi, lepený korpus LTD 18 mm, ABS hrany tl. 2mm, rozměr: 1803 x 800 x 600 mm

Umístění: DS.3.02

Označení ve výkresu: INT.13a

Firma: atyp

# Typ: truhlář

Barva, úprava povrchu: bříza

INT.13b                                                                                           1ks

Název: skříň kombinovaná se 2mi policemi a s místem pro vestavnou ledničku ZT.26, lepený korpus LTD 18 mm, ABS hrany tl. 2mm, zapuštěná plastová úchytka, bezpečnostní kování s tlumiči

rozměr: 1803 x 600 x 600 mm

Umístění: DS.3.02

Označení ve výkresu: INT.13b

Firma: atyp

# Typ: truhlář

Barva, úprava povrchu: korpus: bříza

dvířka: bříza

zapuštěná úchytka: hliník

INT.13c                                                                                         2ks

Název: šatní skříň s dveřmi, 1 police, lepený korpus LTD 18 mm, ABS hrany tl. 2mm, zapuštěná úchytka, bezpečnostní kování s tlumiči, kovový sokl s rektifikací rozměr: 1803x600x600

Umístění: DS.3.02

Označení ve výkresu: INT.13c

Firma: truhlář

# Typ: atyp

Barva, úprava povrchu: korpus: bříza

dvířka: bříza

zapuštěná úchytka: hliník

Poznámka: 1x dveře levé, 1x dveře pravé

INT.14                                                                                           1ks

Název: skříň policová, otevřená, lepený korpus LTD 18 mm, ABS hrany tl. 2mm, rozměr: 5820x300 mm, výška 2200 mm

Umístění: DS.3.04

Označení ve výkresu: INT.14

Firma: truhlář

# Typ: atyp

Barva, úprava povrchu: bříza

INT.15 –není součástí žádosti o dotaci                                                                            9ks

Název: kovový regál, bezšroubový systém, přestavitelné police, 6 polic, rozměry 1000 x 600 mm, výška 2000 mm

Umístění: DS.1.2.3.4.01

Označení ve výkresu: INT.15

Firma: MY DVA

# Typ: REGÁLY

Barva, úprava povrchu: lakovaná ocelová konstrukce i police RAL 7035

INT.16                                                                                             1ks

Název: zrcadlo 3000 x 1600 mm

Umístění: DS.1.2.3.4.05

Označení ve výkresu: interiérový prvek INT.16

Firma:

Typ:

Barva, úprava povrchu:

INT.17                                                                                           12ks

Název: matrace s textilním potahem, rozměr: 1300 x 600 mm, výška 70 mm

Umístění: DS.3.03

Označení ve výkresu: interiérový prvek INT.17

Barva, úprava povrchu:

INT.18                                                                                           1ks

Název: zakrytí výlevky - dvoukřídlé dveří s větrací mřížkou (600 x 40 mm),

rozměry: 1100 x 2340 mm

Umístění: DS.3.05

Označení ve výkresu: INT.18

Firma: truhlář

# Typ: atyp

Barva, úprava povrchu: HPL bílá

INT.19                                                                                           9ks

Název: deskové otopné těleso s bočním připojením 1000 x 600 x 100 mm

Umístění: DS.3.01, DS.3.02, DS.3.03, DS.3.04, DS.1.2.3.4.01, DS.1.2.3.4.05

Označení ve výkresu: INT.19

Firma: Korado

# Typ: RADIK KLASIK

Barva, úprava povrchu: bílá

INT.20                                                                                           1ks

Název: deskové otopné těleso s bočním připojením 600 x 1400 x 66 mm

Umístění: DS.3.05

Označení ve výkresu: INT.20

Firma: Korado

# Typ: RADIK KLASIK

Barva, úprava povrchu: bílá

INT.21                                                                                           1ks

Název: deskové otopné těleso s bočním připojením 600 x 600 x 100 mm

Umístění: DS.3.06

Označení ve výkresu: INT.21

Firma: Korado

# Typ: RADIK KLASIK

Barva, úprava povrchu: bílá

INT.22                                                                                           1ks

Název: kryt na radiátor UT (INT.20)

Umístění: DS.3.05

Označení ve výkresu: INT.22

Firma: truhlář

# Typ: atyp

Barva, úprava povrchu: HPL bílá

INT.23                                                                                           2ks

Název: kryt na radiátor UT (INT.19)

Umístění: DS.1.2.3.4.05

Označení ve výkresu: INT.23

Firma: truhlář

# Typ: atyp

Barva, úprava povrchu: HPL bílá

INT.24                                                                                           4ks

Název: roletka na okno

Umístění: DS.3.04, DS.3.03

Označení ve výkresu: INT.24

Firma:

# Typ: atyp

Barva, úprava povrchu: KRÉMOVÁ